Seção A — Documento estruturado

Proposta de produtividade logística com voz e visão

AGV Pick Voice  |  Equipe AGVTronic  |  AI Glasses Brasil 2026

# Identificação da proposta

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | AGV Pick Voice |
| Equipe | AGVTronic |
| Categoria | Produtividade / logística assistida por wearables |

# 1. Problema

Operações 3PL que movimentam produtos de saúde humana e animal precisam conciliar produtividade com rastreabilidade de lote, série e validade. O processo convencional alterna caixa, coletor RF e tela; isso reduz a disponibilidade das mãos e favorece erros em embalagens parecidas.

O problema central é validar a coleta certa, no local certo e na quantidade certa sem transformar o operador em digitador de um coletor. Em itens regulados por ANVISA, MAPA e SNCM, uma troca compromete a rastreabilidade e gera retrabalho.

## Hipótese validada pelo protótipo

Um operador consegue completar um ciclo de picking mãos livres, orientado por voz e validado por visão, usando dados operacionais simulados e sensores reais. O objetivo demonstrável é reconhecer comandos, ler um código físico e conduzir os fluxos de sucesso e exceção.

# 2. Usuário-alvo

Operador de separação em armazém 3PL, farmacêutico ou de saúde animal que percorre endereços, manipula caixas e precisa conferir itens regulados. O contexto é ruidoso, com produtos semelhantes e conectividade variável.

Receber endereço, item e quantidade sem olhar para um coletor.

Confirmar posição e quantidade por voz, com readback para evitar confirmação cega.

Validar um código físico antes de concluir a coleta.

Relatar avaria, ruptura ou divergência sem sair do fluxo.

# 3. Walkthrough de uso

## Fluxo principal

O operador registra o app, inicia uma sessão com os óculos Meta e seleciona uma ordem local simulada.

O sistema fala o endereço e o item esperado; durante o deslocamento, a câmera permanece desligada.

Na posição, o operador confirma o check digit por voz e o app entra no estado de escaneamento.

A câmera liga sob demanda; o stream é recortado e analisado localmente pela cascata de leitura de código.

O código é comparado ao item esperado. Havendo correspondência, o app confirma por áudio.

O operador informa a quantidade; o sistema a lê de volta e só avança após confirmação explícita.

O app informa o compartimento do carrinho e o próximo item; ao final, executa a conferência final e apresenta o resumo.

## Fluxos de exceção

Check digit incorreto: o endereço é repetido e a câmera não é ligada.

Leitura sem resultado ou divergente: o item não é aceito automaticamente; há verificação assistida e, sem rede, fallback por check digit falado.

Quantidade incorreta: “corrigir” retorna à confirmação de quantidade.

Avaria, ruptura ou divergência: comando transversal abre relato de exceção.

Pausa, remoção dos óculos ou perda de Bluetooth: câmera e processamento são desligados para retomada segura.

# 4. Decisões técnicas

## Plataforma e arquitetura

Android nativo em Kotlin com Meta Wearables DAT; sessão criada antes de anexar a câmera.

Máquina de estados com ator único: PickingActor é a única origem de transições, evitando corridas entre câmera, ASR e interface.

PickingRepository com dados locais em memória. A integração ao WMS é preparada pela interface, mas não é parte deste protótipo.

## Voz, áudio e configuração

Picovoice Rhino é o motor ASR principal: fala-para-intenção em vocabulário fechado, com contextos pt-BR pré-carregados para comandos/check digits e quantidades de 1 a 9.999.

Vosk é a alternativa configurável de fala-para-texto com gramática fechada; Sherpa-onnx permanece disponível para bancada, mas não é o padrão.

A central de configurações persistidas escolhe motor ASR, óculos simulados, origem do microfone, qualidade de vídeo, FPS, rotação e captura por foto. Alterações exigem reiniciar o app.

TextToSpeech Android em pt-BR entrega instruções e alertas; o ASR pausa a aceitação de resultados enquanto o sistema fala.

## Visão computacional

ML Kit bundled é a primeira etapa local de leitura de códigos; não há download de modelo em runtime.

O stream comprimido opera tipicamente a 7 FPS. Frames são descartados se já houver uma análise em curso, evitando fila e pressão de memória.

O frame é recortado antes do processamento; a foto do sensor é um fallback quando necessário. A retenção é temporária e há limpeza também em erro.

## Alternativas descartadas

Piper como TTS ativo: descartado pela integração Android e runtime não adequados ao cronograma.

Visão em nuvem no caminho crítico: descartada para preservar latência, continuidade offline e privacidade.

# 5. Concorrentes e diferenciação

| Categoria | Limitação | Diferencial do AGV Pick Voice |
| --- | --- | --- |
| Coletor RF | Alternância entre dispositivo e caixa; interação manual. | Voz e mãos livres. |
| Voice picking convencional | Geralmente não valida visualmente no ponto da coleta. | Leitura de código físico pela câmera. |
| Scanner rugged | Peso, custo e hardware especializado. | Óculos Meta + smartphone no ecossistema DAT. |

O diferencial é fechar o laço operacional: instrução por áudio, confirmação verbal, leitura física do código e uma máquina de estados que impede avanço sem evidência suficiente.

# 6. Cinco pilares técnicos obrigatórios

## Uso de IA

Reconhecimento de intenção por voz com Picovoice Rhino e leitura de códigos com ML Kit. Vosk é alternativa configurável para bancada. A IA não aprova a coleta sozinha: o resultado é comparado ao item esperado.

## Câmera e microfone

A câmera lê códigos e apoia a conferência; o microfone recebe comandos, check digits, quantidade e relato de exceções. Ambos produzem eventos reais no fluxo.

## Saída por áudio

TTS em pt-BR e sinais sonoros comunicam endereço, confirmação, quantidade, compartimento, progresso e alertas, preservando a percepção do ambiente.

## Privacidade

A câmera é ligada apenas no escaneamento e na conferência final. O recorte é mantido em memória volátil apenas pelo tempo necessário; não há gravação de áudio, galeria, backup ou reconhecimento facial.

## Eficiência de bateria

A câmera é orientada pelo estado e fica desligada na maior parte do ciclo. Processamento ocorre no smartphone e frames são descartados quando há análise em andamento.

# 7. Escopo do protótipo

Inclui sessão DAT, câmera real, microfone do dispositivo Android, reconhecimento de comandos, síntese de voz, leitura real de códigos físicos, máquina de estados, exceções e MockDeviceKit. Não inclui WMS, backend próprio, persistência entre execuções, autenticação, otimização de rota por IA, iOS ou promessa de autonomia medida em produção.